ГЛАВА 8

Метеорологические ограничения

Содержание

| 8.1. Ограничения полетов по температуре наружного воздуха | 8.3 |
| --- | --- |
| 8.2. Ограничения полетов по скорости ветра | 8.3 |
| 8.3. Ограничения полетов при неблагоприятных погодных условиях | 8.3 |
| 8.4. Полеты в горной местности | 8.5 |

8.1. ограничения полетов по температуре наружного воздуха

Минимальная температура эксплуатации — минус 30°C.

Максимальная температура эксплуатации — плюс 40°C.

8.2. ограничения полетов по скорости ветра

Запрещается выполнять полеты на БВС при скорости ветра у поверхности 
земли:

Для ТИП БВС: не более — 15 м/с;

Для ТИП БВС: не более – 13 м/с.

8.3. ограничения полетов при неблагоприятных условиях

Запрещается эксплуатация комплекса:

- при низкой облачности, снегопаде, прямой видимости менее 500 м;

- в обледенении, сильном снегопаде, ледянке, переохлаждённом тумане и облачности;

- запрещается пролетать под дождевыми облаками или сквозь них.

К неблагоприятным атмосферным условиям относятся:

- грозовая деятельность;

- сильные осадки;

- повышенная электрическая активность атмосферы;

- обледенение;

- турбулентность;

- сдвиг ветра;

- облака вулканического пепла;

- пыльные и песчаные бури.

При прогнозировании грозовой деятельности, сильных ливневых осадков, повышенной электрической активности атмосферы в районе выполнения работ полеты БВС запрещаются.

Полеты БВС в условиях обледенения запрещаются. В полете экипаж БАС обязан контролировать на HCУ отсутствие обледенения по сигнализации в табло «Диагностика».

Турбулентность и болтанка определяется экипажем БВС на HCУ по резким изменениям:

- высоты полета на уменьшение и увеличение;

- положения силуэта самолета на авиагоризонте по крену и тангажу;

- показаний скорости и направления ветра.

Качество воздушной съемки в данных условиях значительно ухудшаются 
и при значительных величинах «болтанки» возможно «опрокидывание» БВС с последующим автоматическим выпуском парашюта.

При попадании в зону турбулентности при возможности необходимо изменить высоту полета или прекратить выполнение задания.

Сдвиг ветра. Различают следующие степени сдвига ветра:

- слабый сдвиг ветра – изменение направления и (или) скорости ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие потоки, до - 2 м/с на 30 м высоты.

- умеренный сдвиг ветра – изменение направления и (или) скорости ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие потоки, от 2 до 4 м/с на 30 м высоты.

- сильный сдвиг ветра – изменение   направления и (или) скорости ветра в пространстве, включая восходящие и нисходящие потоки, от 4 до 6 м/с на 30 м высоты.

- очень сильный сдвиг ветра –изменение направления и (или) скорости ветра 
в пространстве, включая восходящие и нисходящие потоки, 6 м/с и более на 30 м высоты.

Сдвиг ветра определяется экипажем в процессе снижения высоты по изменениям показаний на HCУ скорости и направления ветра, а также сравнением значений скорости и направления ветра у земли и на высоте выполнения захода на посадку. При наличии сдвига ветра при выполнении посадки экипажу необходимо быть готовым к большим отклонениям по точности приземления.

Облака вулканического пепла.

Экипажу БВС необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы избежать попадания БВС в облако вулканического пепла, которое чрезвычайно опасно для двигателей, фюзеляжа и систем БВС.

Вулканический пепел чрезвычайно абразивен по своей природе, поскольку состоит из твердых и острых частиц скальных пород. При полете в облаке пепла любые поверхности конструкции БВС, а также системы, подвергаются повреждению.

Вулканический пепел, попавший в электрический двигатель, может привести к ухудшению его характеристик и отказу двигателя. Из всех аэрозольных продуктов, присутствующих в вулканическом облаке, самым опасным веществом для BC является серная кислота.

Обычно вулканические облака имеют белый цвет и становятся коричневыми лишь в тех случаях, когда они имеют высокое содержание пепла. В сухой атмосфере они принимают слегка голубоватый цвет. Поэтому визуальный контакт с вулканическим облаком можно получить только в дневное время. Информация о вулканической активности, включая информацию об извержении вулканов и облаках вулканического пепла, передается экипажам, находящимся в полете, диспетчером органа ОВД. Данная информация передается в форме NOTAM и SIGMET сообщений при подготовке к вылету. Одной из главных рекомендаций экипажам, попавшим в вулканическое облако, является как можно быстрее выйти из облака.

При попадании воздушного судна в облако вулканического пепла экипаж может ожидать:

- возможность отказа двигателя;

- ненадежные показания воздушной скорости;

- повреждение электросистемы.

В случае наблюдения извержения вулкана или облаков вулканического пепла, либо попадания в облака вулканического пепла, экипаж БВС немедленно сообщает об этом диспетчеру органа ОВД.

Доклад должен содержать следующую информацию:

- учетный номер БВС;

- местоположение воздушного судна;

- время;

- абсолютная высота полета;

- местоположение, пеленг, расстояние до зоны вулканической деятельности;

- ветер в точке доклада.

Пыльные и песчаные бури.

При встрече с пыльной (песчаной) бурей на маршруте, определяемой при наличии на БВС обзорной видеокамеры, экипаж обязан обходить ее визуально или проходить над ней. В случае попадания в пыльную (песчаную) бурю принять меры по выходу из нее. Изменение высоты или маршрута полета воздушного судна в целях обхода пыльной (песчаной) бури разрешается только по согласованию с диспетчером органа ОВД, за исключением случаев, когда требуются немедленные действия по отвороту от курса с последующим докладом органу ОВД.

8.4. полеты в горной местности

Максимальная высота площадки старта — 3 000 м. Минимальная высота нижней границы облаков — 600 м.

В горах особенно активно протекают процессы образования кучевых, кучево- дождевых облаков, осадков, гроз.

Сложная структура ветра, мощная облачность, ливневые осадки, сильные грозы, обледенение наветренной стороне гор, интенсивная турбулентность на подветренной стороне значительно усложняют условия полетов БВС в горах.

При взлете с площадок с абсолютной высотой более 900 м при высоких температурах следует помнить, что взлетная дистанция увеличиваются, а в наборе высоты и при посадке возможно влияние турбулентности.